# Чек листы качества плиточных работ

Контрольные списки по основанию, гидроизоляции, укладке, затирке и сдаче объекта.

plitka45  рабочий шаблон

Важно: шаблон нужно адаптировать под конкретный объект, систему налогообложения и договоренности с заказчиком. Перед использованием в спорных ситуациях лучше показать документ юристу.

# Основание

Плоскость проверена правилом по вертикали, горизонтали и диагонали.

Нет рыхлых участков, пустого звука, отслаивающейся краски и пыли.

Основание загрунтовано подходящим составом.

Сырые процессы выдержали технологическую паузу.

# Гидроизоляция

Обработаны углы, примыкания, выводы труб и зона душа.

Ленты и манжеты установлены там, где требует технология.

Контур без пропусков и повреждений.

Слой высох до укладки плитки.

# Укладка

Раскладка согласована до начала работ.

Клей выбран под формат плитки, основание и условия эксплуатации.

Гребни клея идут в одном направлении там, где это нужно.

Под плиткой нет критичных пустот.

Швы ровные, очищены до затирки.

# Финиш и сдача

Затирка не провалена и не размазана по поверхности.

Внутренние углы и примыкания герметизированы по задаче.

Плитка очищена от налета.

Заказчик получил фото скрытых этапов и акт выполненных работ.